Benjamin Masse

243-631-MA, gr. 00001

Rapport Semaine #3

Bilan des tâches accomplies

Travail présenté à

Maxime Champagne

Département de Technologie du génie électrique

Collège de Maisonneuve

Le 13 février 2026

- Travaux réalisés

  - Les essais effectués la dernière session ma mené à conclure que la caméra que j’avais choisie (ESP32-CAM) n’avait pas les capacités suffisantes pour mon projet. Durant l’intersession j’ai donc commandé une nouvelle caméra. En fonction de mes recherches plus approfondies, j’ai conclu que la Arducam Mega B0436 avec une lentille sans distorsion serait plus adapté à mon utilisation. Dans la première semaine j’ai donc modifié mon code afin de l’adapter à la nouvelle caméra afin de déterminer si celle-ci serait capable de faire la reconnaissance optique de caractères (OCR). Heureusement, mes tests semblent m’indiquer que oui puisque la caméra est assez précise pour bien capturer le petit texte (Annexe 1).

  - Par la suite, j’ai fait le PCB de mon chargeur de batterie. À l’aide de KiCad 9.0 j’ai terminé le design du schéma (Annexe 3) et le design du PCB (Annexe 3) en plus de l’avoir déjà commandé.

  - Finalement, j’ai terminé le design du schéma (Annexe 4) et du PCB (Annexe 5) de ma carte principale qui va être le cerveau de mon projet. Je vais envoyer ce schéma à mon superviseur afin de m’assurer qu’il n’y a pas d’erreur évidente et il sera ensuite prêt à être commandé.

  - Par rapport à l’échéancier que j’avais déterminé avant la session (Annexe 6), j’ai complété le design du chargeur de PCB à temps ainsi que les tests de la caméra. Cependant, j’ai complété le design du PCB principal en avance en laissant la modélisation 3D pour plus tard puisque je crois qu’il sera plus efficace de faire la modélisation pendant que j’attend l’arrivé du PCB et des pièces nécessaires pour la soudure.

- Difficultés rencontrées

  - Durant le design de mon PCB principal, j’ai eu une discussion avec mon superviseur par rapport à mon PCB et j’ai réalisé qu’afin d’être certain que mon projet fonctionne bien je devrais rajouter un microcontrôleur de plus afin de minimiser le risque que je demande trop de ressource si j’en avait un seul. J’ai donc dû refaire le design à partir du début en m’inspirant de ma première version pour travailler de façon efficace.

- Apprentissages réalisés

  - Le design de PCB ma permit de découvrir certaine pièce à l’aide de Julien qui vont faciliter le « debugging » lors de l’assemblage comme les « solders jumpers ».

  - Afin de coder ma caméra, j’ai appris à importer et utiliser certaines librairies python ainsi que créer des environnements virtuels.

- Prochains travaux

  - Tout d’abord, je vais faire la commande des pièces pour mes deux PCB et en attendant celles-ci, je vais commencer la modélisation 3D. Une fois les pièces arrivées, je vais faire la soudure pour commencer les tests le plus rapidement possible.

Annexe :

- (insert image)